500万CMOS ICR H.265+ AI智能黑光全彩双光源半球网络摄像机

RA-X-AI5850XDR

技术参数：

亮点：

◆500万高清 1/2.8" CMOS传感器；

◆H.265/H.264视频压缩技术，超低码率、高清画质

◆5MP全实时录像

◆支持日夜全彩模式

◆支持彩转黑模式

◆支持智能自动检测模式

◆智能检测开启补光灯，通过NVR可自行设置彩色或黑白图像

◆支持人形检测和拌线检测

◆支持ONVIF协议，可接入第三方后端/平台

◆支持手机、IE、客户端、平台管理软件

◆支持3D降噪，数字宽动态

◆内置拾音器

◆防雷保护，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5

◆支持多种云技术，实现网络穿透，前后端对接，报警信息推送至手机等功能

◆支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包

| 型号 | RA-X-AI5850XDR | RA-X-AI5850XDR-P |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 |  |  |
| 传感器 | 500万1/2.8" Sony IMX335 黑光CMOS传感器 |  |
| 系统 | 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3516EV300)，纯硬压缩,看门狗 |  |
| 最低照度 | 彩色0.0001Lux@F1.2，黑白0.0001Lux@F1.2 |  |
| 电子快门 | 自动/手动（可调区间1/25~1/10000） |  |
| 日夜转换模式 | 自动/彩色/黑白/外同步 ICR切换 |  |
| 视频参数 | 支持数字宽动态，镜像，3D数字降噪，锐度/亮度可调节 |  |
| 红外距离 | 10-30M (1颗阵列暖光灯,1颗阵列红外灯) |  |
| 镜头 | 标配3.6mm 可选 6mm8mm |  |
| 镜头接口类型 | M12接口 |  |
| 音视频编码 |  |  |
| 视频编码标准 | H.265AI/H.265+/H.264 |  |
| 主码流 | 2592*1944@20fps |  |
| 子码流 | 704*576 @25fps |  |
| 最大图像分辨率 | 2592*1944@20fps |  |
| 编码方式 | 限定码率，可变码率可选 |  |
| 视频码率 | 0.1M~10Mpbs可调 |  |
| 码流类型 | 复合流 |  |
| 音频编码标准 | G.711A编解码标准 |  |
| 音频码率 | - |  |
| 网络功能 |  |  |
| 动态检测 | 可设置单个检测区域，可设置多级灵敏度 |  |
| 区域遮挡 | 支持4个区域遮挡块 |  |
| 抓图功能 | 支持JPEG抓图，抓图分辨率为最大编码分辨率 |  |
| 密码保护 | 支持 |  |
| 字符显示 | 支持（通道名、日期时间、多行OSD） |  |
| 报警功能 | 支持视频丢失，网络异常，遮挡报警 |  |
| 支持协议 | TCP/IP，UDP，HTTP，DHCP，RTP/RTSP，DNS，DDNS，NTP，PPPOE，UPNP，SMTP |  |
| 接口协议 | ONVIF、海康、大华 |  |
| 接口 |  |  |
| 网络接口 | RJ45 10M/100M网络自适应 |  |
| 一般规范 |  |  |
| 工作温度/湿度 | -10℃～55℃/ 0﹪-90﹪ |  |
| 防护等级 | - |  |
| 电源 | DC12V | DC12V/POE |
| 功率 | <2W 辅助灯光开启9W |  |